# Focométrie : mesure de la distance focale d'une lentille convergente

Objectif : les élèves disposent d'une lentille de vergence inconnue ; on utilisera plusieurs méthodes de mesure de cette vergence.(+3 dioptries)

## Détermination de l'ordre de grandeur de la distance focale.

La détermination de l'ordre de grandeur de la distance focale de la lentille est souvent nécessaire pour utiliser correctement une des méthodes qui suivent.

| Expérience : On forme sur la table l'image A'B' d'un objet AB éloigné de la lentille mais assez lumineux( une lampe du plafond par exemple ) et on mesure la distance lentille table soit OA' = . | Un objet à l'infini donne une image dans le plan focal image. Si l'objet est suffisamment éloigné, son image A'B' sera dans un plan très proche du plan focal image : on mesure ainsi une valeur approchée (par excès) de la distance focale en mesurant OA' |
| --- | --- |

## Détermination de la distance focale par la méthode d'autocollimation.

| Simulation : Fichier Autocoll.ray Schéma ci-dessous que les élèves doivent faire Expérience : OA' = Incertitude sur la position de A' : | On observe un objet de 14.9 mm : son image est inversée, réelle, et mesure 21.5 mm. Rem : si on déplace le miroir en translation, la position et la taille de l'image sont modifiées. Lorsque l'objet est dans le plan focal objet, son image est symétrique de l'objet par rapport à l'axe optique principal. Rem : Si on déplace le miroir plan en translation, l'image n'est pas modifiée, sa position est indifférente La mesure de la longueur commune OA ou OA', pour le miroir placé contre la lentille (le plus commode), donne la valeur de la distance focale. La distance focale est comprise entre 33,5 cm et 34 cm |
| --- | --- |

## Détermination de la distance focale par la méthode de Bessel.

| Simulation : On étudie le principe de cette méthode avec le fichier Bessel.ray . Méthode pratique pour mesurer la distance focale d'une lentille convergente. : L'écran est placé à D = 161 cm de l'objet AB ; ces deux éléments resteront fixes. L'image A'B' ne se forme pas sur l'écran : pour qu'elle se forme sur l'écran on déplace la lentille soit vers la gauche soit vers la droite. Les 2 positions O et O’ du centre de la lentille donnant une image nette sur l’écran permettent le calcul de f'. On note d = OO', et si D > 4 f ' la distance focale est donnée par la relation f'=D2−d24D Remarque : si D < 4 f ' on ne peut obtenir ces deux positions de la lentille et il faut donc augmenter la valeur de D. | Résultat de la simulation (on peut préparer les deux schémas ci-dessous en photocopie si les impressions sont jugées trop lentes) Résultats ( mesure d'élèves) D = 1610 mm AO = 485 à 490 mm AO' = 1110 à 1115 mm OO' = 625 mm dans les 2 cas La distance focale est comprise entre 34,1 cm et 34,3 cm |
| --- | --- |

## Détermination de la distance focale par la méthode de Silbermann.

| Simulation : Le fichier Silberma.ray montre un cas particulier de la méthode de Bessel : l'objet AB et l'image finale ont la même taille mais le grandissement est égal à -1. Dans ces conditions la relation précédente devient : AA'=4f' | Méthode : L'objet est placé à l'origine du banc d'optique et on déplace simultanément la lentille et l'écran pour satisfaire à la double condition : - l’image est nette - la taille de l'image est la même que celle de l'objet On mesure AA' = 1370 mm à 1360 mm La distance focale est comprise entre 34 et 34,3 cm Démonstration de la relation : On utilise la formule de Descartes pour traduire les conditions d’expérience, donc un grandissement égal à –1. OA'=−OA La formule de Descartes : 1OA'−1OA=1f' devient 1OA'−1−OA'=1f' 2OA'=f' |
| --- | --- |

La cohérence de ces méthodes est bonne : l'incertitude d'un demi-centimètre autour de 34 cm pour un lentille donnée pour +3 dioptries est satisfaisante.