Aide à l'utilisation d'Interactive Physique

- Choisir et définir un objet

- Créer des liens entre objets

- Exercer une force sur un ou des objets

- Choisir la présentation des résultats de la simulation

- Changer de référentiel

Fiche d'activités

Choisir et définir un objet

- Positionnement

- Propriétés

Positionnement

Les différents objets que l'on peut utiliser sont rangés dans les tiroirs superposés à gauche de l'écran (bandeau vertical).

| Les objets prédéfinis sont le rectangle et le cercle que l'on choisit avec les icônes du bandeau vertical. Un objet de forme quelconque est dessiné avec l'icône située sous le cercle. Pour prendre un objet et le poser sur le plan il suffit de cliquer sur l'icône de façon à sélectionner le type d'objet Puis de cliquer sur la table et de l'étirer à la dimension voulue. |  |
| --- | --- |

Propriétés

| Chaque objet est muni de propriétés. Un double-clic sur l'objet permet d'accéder à la boîte de ses propriétés. Certaines caractéristiques sont fixées par défaut, mais on peut les modifier. Remarques : Les coordonnées sont celles de la position initiale du centre d'inertie et de la vitesse initiale. Le choix du matériau modifie automatiquement la masse (masse volumique). Par défaut les objets sont sur le même plan et entrent en collision si les trajectoires viennent à se croiser. |  |
| --- | --- |

Il est possible de donner des propriétés cinématique en spécifiant la loi horaire voulue. Par exemple, pour imposer une vitesse horizontale constante de module 0.2 m.s-1, on écrira pour x :       0.2*time.

Attention : pour que ceci soit effectif il faut fixer une ancre sur l'objet.

Sommaire de l'aide

Fiche d'activités

Créer des liens entre objets

|  | Les cinq icônes ci-contre permettent de relier les objets entre eux ou avec le plan, de permettre des liaisons solidaires ou non, avec des fils ou avec des barres, d'exercer des forces ou couples de forces. |
| --- | --- |

Chaque icône représente un tiroir qui s'ouvre si l'on clique et maintient appuyé.

|  | On trouve un ressort, un amortisseur, un ressort spiral et un amortisseur spiral. Ces éléments se fixent entre deux objets (superposes pour ressort spiral) ou entre un objet et le fond. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | On trouve un câble, une barre, un séparateur (fixe une distance minimale entre deux objets), une poulie et un engrenage. |  |  |  |
|  |  | Des liaisons libres ou verrouillées, axiales, guide vertical ou horizontal, guide curviligne. |  |  |
|  | L'ancre permet de fixer un objet sur le fond ou de le déplacer selon une loi cinématique. Le point permet de "lire" des paramètres. |  |  |  |

Sommaire de l'aide

Fiche d'activités

Exercer une force sur un ou des objets

Les forces exercées par l'environnement

| Les objets placés dans le plan sont en réalité placés dans un environnement particulier. On peut choisir la présence ou non d'un champ de pesanteur, d'un champ électrique, etc. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Par défaut, le champ est celui de la pesanteur terrestre et les frottements de l'air sont nuls. |  |  |  |

Des forces exercées par des agents particuliers

|  | Grâce à ce tiroir, on peut exercer sur n'importe quel objet une force constante (direction et / ou norme) s'exerçant en un point, une force entre deux objets, un moment entre deux objets, |
| --- | --- |

Sommaire de l'aide

Fiche d'activités

Choisir la présentation de grandeurs

Représenter des vecteurs

|  | Le menu DEFINITION permet de choisir les vecteurs que l'on veut représenter à chaque instant. ( il faut sélectionner un objet au préalable ) Remarque : Les forces de réaction d'un fil ou d'une barre sur un objet ne sont pas représentées…. |
| --- | --- |

Obtenir des graphiques en fonction du temps

|  | Le menu Mesure permet de choisir les grandeurs que l'on veut représenter à chaque instant. (Il faut sélectionner un objet au préalable) Les résultats sont donnés sont les trois formes suivantes ( on passe de l'une à l'autre en cliquant sur la flèche en haut à gauche ) |
| --- | --- |

Sommaire de l'aide

Fiche d'activités

Changer de référentiel

| Par défaut, le référentiel d'observation et de calcul est le plan (appelé Base). Il est possible d'étudier le mouvement du point de vue d'un référentiel attaché à un objet en mouvement. Pour cela, il suffit de sélectionner l'objet, puis de sélectionner Nouveau référentiel dans le menu Vue. Un œil apparaît sur l'objet choisi comme référentiel. Pour revenir au référentiel par défaut, cliquer sur Base dans le menu Vue. |  |
| --- | --- |