# La loupe

Une loupe est utilisée pour observer de petits objets, c’est une lentille convergente de faible distance focale. Son rôle est de fournir pour l’œil de l’utilisateur, une image virtuelle plus grande que l’objet.

## Position de l’objet et construction des rayons

L'image finale est virtuelle et observable à travers l'instrument.

| Expérience : On observe une ligne d’écriture à travers une loupe de vergence 20  : description de l'image et paramètres dont dépend cette image. Simulation : Fichier Loupe.ray | L’image est virtuelle, droite, plus grande que l’objet. La distance objet-loupe doit être strictement contrôlée entre F’ et la loupe ; ( si l’objet est trop loin de la loupe, avant F’, l’image devient réelle et l’œil peut l’observer, elle est alors à l’envers ) La distance œil-loupe a peu d’influence, sauf sur le champ observé. On vérifie toutes les observations précédentes en déplaçant la loupe et en analysant : -l'image définitive sur la rétine de l'œil réduit pour vérifier la netteté, -l'image de l'objet AB à travers la loupe qui est virtuelle, droite, plus grande que l’objet. |
| --- | --- |

|  | L’objet est situé entre O et F L’image de AB à travers la loupe est : virtuelle agrandie droite |
| --- | --- |

## Latitude de mise au point

### Définition.

La latitude de mise au point est la longueur séparant les points objet A1 et objet A2 dont les images dans le système optique se forment au Punctum Remotum et au Punctum Proximum.

| Simulation : Sur le fichierLoupe.ray La position du PP est à 25 cm de l’œil et le PR est situé à l’infini. Premier cas : l’image est au PR ( à l’infini ) Deuxième cas : l'image est au PP Expérience : Sur le banc d’optique, avec une lentille de 20 dioptries, estimation de A1A2 | le point A1 obtenu est situé au foyer principal objet : les émergents forment un faisceau de rayons parrallèles qui semblent provenir de l'infini. L'œil n'accommode pas et l'image est nette sur la rétine. OA1 = 100 mm l’image est au PP : le point A2 obtenu est situé plus près de la lentille et l'œil accommode pour que l'image sur la rétine soit nette. OA2 = 56 mm A1A2 = 2 à 3 cm |
| --- | --- |

Synthèse élaborée en commun

A1LoupePR (soit ∝ pour oeil normal)

A2LoupePP (soit 25 cm pour oeil normal)

Tous les points objet situés sur A1A2 seront vus nettement par l’œil en accommodant

La latitude de mise au point est de l’ordre de grandeur de 1 cm pour une loupe de 20 dioptries.

## Grandeurs caractéristiques

### Grandissement

| Le grandissement est la rapport entre la taille de l’image et la taille de l’objet g=A'B'AB | Le grandissement est positif si l'image est droite, négatif si l'image est inversée. Le grandissement n'a pas de sens si l'image est à l'infini. |
| --- | --- |

### Puissance

| Définition : Si on mesure l'angle entre l'axe optique et le rayon issu de B' on définit la puissance de la loupe par P=α'AB Calcul de la puissance dans le cas où l’objet est en F : Calcul de la puissance dans le cas où l’œil est en F’ : | On appelle cette puissance la puissance intrinsèque : |
| --- | --- |

### Grossissement

| Définition : Le grossissement est le rapport de l’angle sous lequel on voit l'image à travers la loupe et de l'angle sous lequel on voit l'objet sans la loupe mais placé à la distance minimale de vision nette de l’œil. G=α'α On calcule aussi le grossissement dit commercial Gc en appliquant la définition précédente à un œil normal. | Pour voir le mieux possible un objet , on le placerait au PP soit et en utilisant l'expression de a' tirée de la définition de P on obtient Pour un œil normal on appelle le grossissement obtenu le grossissement commercial Gc |
| --- | --- |