# Le microscope

Pour observer des objets petits, la limite de résolution de l'œil ( 3.10-4 rad ) borne à environ 100 µm ( 20 µm pour un œil myope ) la taille la plus petite observable. Pour augmenter cette valeur, on utilise :

- une loupe qui permet d'atteindre 1 ou 2 µm ( mais on est limité par les aberrations ),

- un microscope optique qui permet d'atteindre 0.05 µm.

## Description

### Description

| Le schéma sur le document papier élève n'est pas annoté | L'objectif L'objectif est un ensemble convergent équivalent à une lentille convergente de faible distance focale ( de l’ ordre de grandeur de quelques millimètres ) L'oculaire L'oculaire est un ensemble convergent équivalent à une lentille convergente ( en général un doublet de deux lentilles non accolées ) de distance focale de quelques cm pour grossir l'image intermédiaire réelle formée par l'objectif en formant une image finale virtuelle. Remarque pratique : Il faut repérer le sens de rotation du bouton de la crémaillère pour remonter le tube et se rappeler que lors d'une observation il ne faut pas descendre le tube pour éviter de briser la préparation. |
| --- | --- |

### Construction des rayons lumineux

| Expérience : On place sur le banc d'optique un objectif ( une lentille de vergence +20 d ), un oculaire ( une lentille de vergence +5 d ) situés à 50 cm l’un de l’autre, un œil fictif formé d’une lentille convergente de +10d pour la vision à l'infini.. On ajoute un petit objet 6 cm en avant de l’objectif. | Si l’objet est situé 6 cm en avant de l'objectif, pour que l’image soit au PR il faut : 1OA1−1−0,06=20⇒OA1=+0,30mcommeF2O2=20cm⇒O2O1=50cm L'image est nette sur la rétine de l'œil fictif. En effet A1 sera alors confondue avec F2 et l’image de l'objet à travers le microscope sera à l’infini. |
| --- | --- |

Simulation : Fichier Micro01.ray C1 = 100  C2 = 20  O1O2 = ( 10+50+160 ) mm Le déplacement de AB est très délicat, ce qui indique que l’on ne peut pas déplacer l’objet sur une distance bien grande. Pour le fichier micro1.ray, la valeur de C1 est ramenée à 33  pour rendre la manipulation plus facile.

## Latitude de mise au point

La latitude de mise au point est la longueur séparant les points objet A1 et objet A2 dont les images dans le système optique se forment au Punctum Remotum et au Punctum Proximum.

Synthèse élaborée en commun

A1MicroscopePR (soit ∝ pour oeil normal)

A2MicroscopePP (soit 25 cm pour oeil normal)

Tous les points objet situés sur A1A2 seront vus nettement par l’œil en accommodant

Pour le microscope on trouve :A1A2 = 1 à 2 µm.

## Cercle oculaire

### Définition

Le cercle oculaire est l'image de la monture de l'objectif à travers l'oculaire.

### Intérêt

Tous les rayons traversant l'objectif émergent en passant par ce cercle : il faudra placer la pupille de l’œil à cet endroit.

Simulation :

Fichier Micro02.ray

Compléter le schéma pour visualiser la position exacte du cercle oculaire.

Indiquer la position optimale pour l'œil

## Mesures au microscope

Simulation : Fichier Micro03.ray : description de l'oculaire micrométrique Une source auxiliaire est ajoutée en un point voisin du plan focal objet de l’oculaire, c’est une règle comportant 100 graduations . A'B' est l'image de la graduation du micromètre objet ( seul le faisceau issu de B est dessiné, l'image B' est à l'infini vers le bas, alors que A ' serait vers le haut ) L'image de la graduation oculaire est aussi à l'infini puisque cette graduation est située dans le même plan que A1B1, plan focal objet de l'oculaire. Quel est l’intérêt de ce montage ? Le schéma précédent montre que l’œil voit les deux images nettes simultanément à l'infini.

| Image du micromètre objet ici ____ fois 1/100 mm 100 graduations oculaire Expérience Étalonnage. On remplace l’oculaire par l’oculaire micrométrique ( cet oculaire contient la règle de 100 graduations que l’on voit nette en même temps que l’image de l’objet AB ). On place la lame munie d’une graduation appelée micromètre objet ( 100 graduations de longueur totale égale à 1 mm ) sur le porte-objectif pour étalonner la graduation de l’oculaire. On utilise l’objectif de faible grossissement puis l’objectif de fort grossissement. On compte la longueur en 1/100 mm ( donc sur l’image du micromètre objet ) des 100 graduations de l’oculaire . 90 graduations oculaire  19.10-2 mm 1 graduation oculaire  2,11.10-3 mm Mesure du pas du réseau Les traits du réseau sont distants de a. Mis à la place du micromètre objet, l'étalonnage permet de mesurer a. a = C'est le pas du réseau. |  |
| --- | --- |

a

## Complément

### Puissance

| ' F'1 B' B1 B A A1 F2 F'2 Définition : Si on mesure l'angle entre l'axe optique et le rayon issu de B' on définit la puissance du microscope par : P=α'AB P=α'AB=α'A1B1.A1B1AB=P2∗g1 La puissance du microscope est le produit de la puissance de l'oculaire par le grandissement de l'objectif. Calcul de la puissance intrinsèque | la puissance dite intrinsèque se calcule en appliquant la définition précédente au cas où l’œil vise à l'infini ( A1 confondu avec F2 ): Pi=P2∗γ1=α'A1B1.A1B1AB=1f'2∗γ1=1f'2∗A1B1ABPi=1f'2∗F'1F2O1F'1=Δf'1∗f'2Pi=Δf'1∗f'2 Elle est comprise entre 100 et 5000 en général. |
| --- | --- |

### Grossissement G et Gc

| Définition : Le grossissement est le rapport de l’angle sous lequel on voit l'image à travers le microscope et de l'angle sous lequel on voit l'objet à l'œil nu placé à la distance minimale de vision nette. G=α'α Calculer le grossissement dit commercial Gc en appliquant la définition précédente à un œil normal. | Pour voir le mieux possible un objet , on le placerait au PP soit et en utilisant l'expression de a' tirée de la définition de P on obtient Pour un œil normal on appelle le grossissement obtenu le grossissement commercial Gc |
| --- | --- |

Remarque : on grave sur l'objectif son grandissement, et sur l'oculaire son grossissement commercial.

Exemple :

objectif *10 ( c'est le grandissement g1 )	oculaire *30 ( c'est le grossissement commercial de l'oculaire )

Gc = 10*30 = 300 et la puissance est Pi = Gc*4 = 1200 dioptries.